# З м і с т

Стор.

В с т у п  ...............................................................................................................................	4

1. Короткий аналіз світових тенденцій у галузі накопичення ТПВ ..................................	5

2.  Розробка методики визначення накопичення ТПВ

в житловому секторі і підприємствах невиробничої сфери м.Харкова .......................	6

3. Збір даних про кількість і місце розташування об’єктів накопичення

ТПВ у житловій та невиробничій сфері ..........................................................................	7

4. Проведення обслідування об’єктів накопичення ТПВ м.Харкова ...............................	8

5. Розрахунок питомих середньодобових і середньорічних

показників накопичення ТПВ у м.Харків ......................................................................       13

6. Обгрунтування вибору методів знешкодження і переробки ТПВ

для схеми санітарної очистки м.Харкова ......................................................................        14

В и с н о в к и .......................................................................................................................        15

Список використаної літератури ...................................................................................        16

Д о д а т к и:

- Лист Держжитлокомунгоспу № 7/2-150 від 25.10.2002 р.

- Методика визначення накопичення твердих побутових відходів.

в житловому секторі і підприємствах невиробничої сфери м.Харкова.

- Протоколи замірів накопичення твердих побутових відходів.

- Відомості реєстрації твердих побутових відходів, що надходять

на Дергачівське звалище.

6

## В С Т У П

Ця робота виконується за завданням Виконкому Харківської міської ради і має своєю метою розробку і техніко-економічне обґрунтування схеми санітарної очистки і прибирання м.Харкова, з аналізом і врахуванням стану існуючої системи, показників фактичного накопичення побутових відходів та впровадження прогресивних технологічних і проектних рішень.

Сьогодні стан санітарної очистки м.Харкова дуже турбує місцеві органи влади і завдає багато незручностей населенню. Недоліки організації збирання і вивозу твердих побутових відходів, відсутність достатньо точної інформації про Ії кількість і якісний состав, високий ступінь зношеності сміттєзбиральної техніки, критичний стан місць знешкодження і захоронення ТПВ, відсутність остаточного рішення щодо будівництва нового  полігону ТПВ – все це створює в означеній галузі комунального господарства серйозну проблему. Ліквідація або мінімізація вищезазначених недоліків має бути забезпечена шляхом реалізації нової “Схеми санітарної очистки”.

Для розробки досить реалістичної і водночас прогресивної “Схеми санітарної очистки”, яка б відповідала сучасним екологічним та технічним потребам міста і його економічним можливостям, необхідне детальне вивчення всіх складових існуючого стану системи санітарної очистки і поводження з відходами, у тому числі – фактичних обсягів накопичення ТПВ. Вирішенню цього питання присвячений даний звіт

1. Короткий аналіз світових тенденцій у галузі накопичення ТПВ

Тверді побутові відходи (ТПВ) є багатотоннажними відходами споживання, які накопичуються в житловій забудові та на підприємствах невиробничої сфери.

В останні роки у більшості країн світу зростання кількості міського населення, розвиток промисловості і сільського господарства приводять до погіршення екологічних умов існування людей. Особливо це характерне для великих міст, де господарча діяльність найбільш сконцентрована і де на обмеженій території зосереджена значна кількість населення. У містах відбувається найбільш інтенсивне накопичення ТПВ, які при несвоєчасному видаленні і знешкодженні можуть серйозно забруднити навколишнє середовище.

Кількість ТПВ неухильно зростає у всьому світі. Так кількість ТПВ у країнах ЄС з 1985 р. збільшилась на 100 кг на 1 людину і складає сьогодні 400-500 кг/рік.

У розвинених країнах утворюється від 365 до 1100 кг ТПВ за рік на душу населення, у тому числі в США – 665-900 кг/рік, в Японії – 438 кг/рік, у Німеччини – 365 кг/рік.

Кількість ТПВ зростає значно скоріше, ніж чисельність населення. В США, наприклад, при зростанні чисельності населення за 10 років на 30%, кількість ТПВ збільшилась на 60% (в основному – за рахунок зростання кількості паперу та картону, а також – пластмаси).

Спостерігається загальна тенденція до зниження щільності видалених відходів. Все більш широке розповсюдження у розвинених країнах дістають системи роздільного збору компонентів ТПВ і повернення тари (так звана “зелена крапка”), що дозволяє значно знизити загальну кількість видалених на полігон відходів і отримувати вторинну сировину.

В Україні також спостерігається значне зростання утворення відходів споживання (в основному – в об’ємному вимірі). Якщо у 80-х роках минулого сторіччя прогнозоване зростання обсягів ТПВ складало 3–5% [ 1,2 ], то в останні роки відзначається зростання обсягів ТПВ на 17-150% (по відношенню до 1995 р.) (див. Додаток 1). Розроблені у 1995 р. норми накопичення ТПВ в Україні (КТМ 204 України 012-95) не відповідають сучасним умовам і потребують перегляду.

Тому сьогодні Держжитлокомунгоспом України рекомендовано представникам місцевої влади провести натурні виміри фактичного накопичення ТПВ конкретно в кожному населеному пункті (див. Дод.1).

6

2. Розробка Методики визначення накопичення ТПВ

в житловому секторі і підприємствах невиробничої сфери

м.Харькова

Для забезпечення методичного керівництва обстеженням об’єктів утворення твердих побутових відходів необхідна розробка “Методики ...” у зв’язку з тим, що в Україні відсутні відповідні керівні нормативні документи загальнодержавного значення. Методика розроблялась на підставі довідкових посібників України [ 1,2 ], рекомендацій російської Академії комунального господарства [ 3,4 ] і досвіда робіт, виконаних інститутом “УкркомунНДІпрогрес”.

Методикою передбачається:

- Вибір ділянок житлового сектора, що включають будинки різноманітного ступеня благоустрою; чисельність населення в будинках, що обстежуються повинна складати не менш 0,5% від загальної чисельності населення міста;

- вибір 2-3 типових об’єктів кожного з видів підприємств невиробничої сфери;

- збір даних про кількість мешканців кожного будинку, що є об’єктом обстеження, і про ступінь його благоустрою;

- одержання даних про кількість розрахункових одиниць обстежених підприємств невиробничої сфери;

- розробка спеціальних маршрутів сміттєзбиральних машин, призначених для збору ТПВ з житлових будинків з однаковим ступенем благоустрою або з підприємств невиробничої сфери одного виду, що будуть обстежуватися;

- вирішення питань щодо зважування контейнерів і сміттєвозів;

- проведення інструктажу з робітниками ЖЕДів і підприємств, що вивозять ТПВ, щодо основних особливостей їхньої участі в проведенні натурних вимірів накопичення ТПВ;

- підготовка бланків протоколів виконання вимірів.

Для визначення середніх даних накопичення ТПВ виміри, як правило, провадяться на протязі тижня (відповідно до графіка вивозу). Середньодобове накопичення відходів  за період проведення вимірів в об’ємних і масових показниках розраховується за формулою:

Vc=Vont,

де   Vc  – середньодобове накопичення відходів (л/розр.од., або кг/розр.од. відповідно);

Vo –  обсяг (або маса) відходів, видалених з об’єкта дослідження за період проведення

вимірів (л  або  кг);

7

n – кількість розрахункових одиниць;

t – тривалість обстеження, діб.

Річний обсяг накопичення відходів Vr (м3/розр.од.) по об’єктах розраховується за формулою:

Vr=Vc.365

“Методика ...” наведена у додатку 2 .

3.Збір даних про кількість і місто розташування об’єктів

накопичення ТПВ у житловій та невиробничій сферах

На даному етапі роботи збирались дані про об’єкти накопичення ТПВ, місце їх розташування, кількість розрахункових одиниць об’єктів накопичення ТПВ.

Для участі у вимірах накопичення відходів було обране державне комунальне автотранспорте підприємство КВБО, яке мало ваги для зважування контейнерів з відходами, а також можливість вивезення ТПВ з більшості районів міста.

Спільно з КП МКПВ визначались найбільш типові для м.Харкова райони житлової забудови, підприємства невиробничої сфери.

На підставі проведеної роботи були обрані для вимірів такі об’єкти накопичення ТПВ у житловій забудові:

- повністю упорядковані будинки (багатоповерхові, з сміттєпроводами), які розташовані в КЖЕП № 7 Київського району;

- упорядковані будинки (багатоповерхові, без сміттєпроводів), які розташовані в КЖЕП № 4 Київського району;

- неупорядковані будинки (приватні, без водопроводу та водовідведення), які розташовані в Червоно заводському районі.

З підприємств невиробничої сфери були обрані:

- лікарні;

- школи;

- підприємства харчування;

- театри і кінотеатри;

- підприємства торгівлі (продовольчі магазини);

- готелі.

8

4. Проведення обслідування об’єктів накопичення ТПВ м.Харкова

Згідно з “Методикою ...” були виконані натурні виміри накопичення та вивезення ТПВ з житлової забудови. Всього було здійснено 21 рейс. Під час обстеження визначались: обєм контейнерів, обєм ТПВ у контейнерах; вага відходів у контейнерах (шляхом визначення різниці ваги заповнених та спорожнених контейнерів).

Крім того, для збільшення точності зважування вивезених відходів визначалась вага завантажених та спорожнений сміттєвозів.

Обстеження накопичення та вивезення відходів здійснювалось у присутності представників:

- організацій–накопичувачів,

- автопідприємств,

- комунальне підприємство муніципальна компанія поводження з відходами (КП МКПВ),

- інституту “УкркомунНДІпрогрес”.

Результати натурних вимірів вивезення ТПВ від житлової забудови м.Харкова зведені у таблицю 1, а розрахункові дані – у табл..4.

Зведені дані натурних вимірів обєма і ваги ТПВ, вивезених на полігон ТПВ “Дергачі” наведені в табл.2.

При обстеженні підприємств невиробничої сфери виконувались ті самі операції, що й при обстеженні житлової забудови. Зведені та розрахункові дані натурних вимірів вивезених ТПВ підприємств невиробничої сфери наведені у таблиці 3.

10

Таблиця 2.  Зведені дані натурних вимірів обєма і ваги ТПВ, вивезених на полігон

ТПВ “Дергачі”

| № | Дата | Вага ТПВ, т | Обєм ТПВ, які зважені, м3 |  | Обєм ТПВ, які не були зважені м3 | Загальний обєм ТПВ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.03.03 | 460,2 | 1599 |  | 251 | 1850 |
| 2 | 1.04.03 | 407,7 | 1431 |  | 458 | 1889 |
| 3 | 2.04.03 | 537,2 | 2025 |  | 376 | 2401 |
| 4 | 3.04.03 | 282,7 | 1060 |  | 274 | 1334 |
| 5 | 4.04.03 | 395,4 | 1868 |  | 326 | 2194 |
| 6 | 5.04.03 | 257,7 | 971 |  | 288 | 1259 |
| 7 | 6.04.03 | 505,7 | 1814 |  | 330 | 2144 |
| 8 | 7.04.03 | 437,6 | 1641 |  | 408 | 2049 |
| 9 | 8.04.03 | 309,4 | 1242 |  | 468 | 1710 |
| 10 | 9.04.03 | 405,3 | 1499 |  | 364 | 1863 |
| 11 | 10.04.03 | 205,5 | 900 |  | 214 | 1114 |
| 12 | 11.04.03 | 397,2 | 1486 |  | 358 | 1844 |
| 13 | 19.04.03 | 470,6 | 2136 |  | 312 | 2448 |
| 14 | 20.04.03 | 371,6 | 1726 |  | 352 | 2078 |
| 15 | 21.04.03 | 367 | 1814 |  | 352 | 2166 |
| 16 | 22.04.03 | 378,4 | 1604 |  | 178 | 1782 |
| 17 | 23.04.03 | 457,5 | 1838 |  | 122 | 1960 |
| 18 | 24.04.03 | 268,7 | 1241 |  | 116 | 1357 |
| 19 | 25.04.03 | 379,2 | 1842 |  | 212 | 2054 |
| 20 | 26.04.03 | 279,2 | 1412 |  | 290 | 1702 |
| Всего |  | 7573,8 |  | 31149 | 6049 | 37198 |

11

Таблиця 3.  Зведені та розрахункові дані натурних вимірів вивезення ТПВ

підприємств невиробничої сфери

| № | Об’єкт | Розрах. одиниця | Кількість розрах. одиниць, шт. | Кількість обстеж. об’єктів конт., шт. | Загальна вага вивезених ТПВ, т/тижд. | Загальний обєм вивезених ТПВ, м3/тижд. | Питома вага, кг/одн/рік | Питомий обєм л/один/доб. м3/один/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лікарні | ліжко | 1020 | 3 18 | 3,4 | 14 | 173 | 2,1 0,77 |
| 2 | Школи | 1 учень | 2500 | 3 8 | 1,26 | 5,7 | 19 | 0,45 0,082 |
| 3 | Підприємства харчування | 1 блюдодень | 7630 | 2 20 | 2,67 | 9,9 | 18,2 | 0,19 0,067 |
| 4 | Театри і кінотеатри | 1 місце | 850 | 2 2 | 0,4 | 1,57 | 24 | 0,28 0,1 |
| 5 | Підприємства торгівлі (прод.) | 1 м2 площі | 230 | 3 6 | 0,55 | 2,1 | 125 | 1,32 0,48 |
| 6 | Готелі | койко-місце | 1070 | 3 12 | 2,2 | 8,9 | 107 | 1,18 0,43 |

13

- Розрахунок питомих середньодобових и середньорічних об’ємів

накопичення ТПВ м.Харкова

Розрахунки, виконані після обстеження об’єктів накопичення відходів, зведені в таблицях 3 і 4. Вони показують, що фактичні питомі обсяги накопичення відходів у житловій забудові складають:

- в упорядкованих будинках з сміттєпроводом – 0,84 м3/чел/рік (при нормі накопичення 0,9 м3/чол./рік);

- в упорядкованих будинках без сміттєпровода – 1,26 м3/чол./рік (при нормі накопичення 0,9 м3/чол./рік);

- в неупорядкованих будинках (приватний сектор) – 1,23 м3/чол./рік (норма накопичення 1,2 м3/чол./рік.

Середній питомий обєм накопичення відходів в упорядкованих будинках складає 1,05 м3/чол./рік, що на 17% вище діючих в Харкові норм накопичення відходів на 1 мешканця. Перевищення фактичних питомих об’ємів ТПВ над нормативними на одного мешканця приватного сектора складає 2,5%.

Фактичні питомі обсяги накопичення відходів у невиробничій сфері або не змінились зовсім, або змінились в незначній мірі, в порівнянні з діючими нормами накопичення.

Обстеження загального вивезення відходів, що приймаються на полігоні “Дергачі” показало, що на нього вивозиться лише близько 700 тис.м3/рік. Тобто 40% від сумарного обсягу всіх відходів, що утворюються в місті і повинні захоронятися на полігонах ТПВ. Згідно даних, визначених на етапі 1 даної роботи, (таблиці 9, 10) розрахунковий річний обсяг відходів складає:

– від житлової забудови				– 1385,2 тис.м3/рік;

– від підприємств невиробничої сфери	 ~ 165 тис.м3/рік;

- ТПВ від підприємств виробничої сфери   ~ 178 тис.м3/рік.

Всього відходів, які підлягають захороненню на полігонах ТПВ у м.Харкові може накопичуватися до ~ 1,7 млн.м3/рік.

12

Таблиця 4   Зведені розрахункові дані натурних вимірів вивезення ТПВ від житлової

забудови м.Харкова

| Район | Об’єкт | Кількість | Результати первинних розрахунків |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обстеження | мешканців, чоловік | конт., шт. | обєм ТПВ, м3 | вага ТПВ, т | фактичн. питома щільність, кг/м3 | фактичн. питомий обєм, л/чол./добу м3/чол./рік | фактичн. питома вага, кг/чол./добу кг/чол./рік |
| Київський | КЖЕП-7 | 10909 | 190 | 150,25 | 35,95 | 238 | 2,31 0,84 | 0,55 201 |
|  | КЖЕП-4 | 4217 | 126 | 102,25 | 25,55 | 250 | 3,45 1,261 | 0,87 315 |
| Червоно-заводський | УК 1, 2, 3 УК 12,17,18 | 445 | 34 | 21,2 | 5,15 | 243 | 3,4 1,23 | 0,82 298 |

14

- Обґрунтування вибору методів знешкодження і переробки ТПВ

для схеми санітарної очистки м.Харкова

В Харкові, як у всякому великому місті існує нагальна потреба в ліквідації твердих побутових відходів. Існуючих потужностей підприємств по знешкодженню відходів у м.Харкові явно недостатньо. Тому при розробці схеми санітарної очистки м.Харкова необхідно урахувати методи знешкодження і переробки ТПВ, наведені у даному розділі.

Існує багато технологічних схем знешкодження і переробки ТПВ. Основні з них розглянуті в розділі 1.4. етапу 1 даної роботи.

З них найбільш доцільними є:

- Захоронення на вдосконалених полігонах ТПВ;

- Сортування валового збору ТПВ з вилученням ресурсно-цінних компонентів і захороненням на полігонах ТПВ залишку, що не піддається розсортуванню;

- Сортування валового збору ТПВ з вилученням ресурсно-цінних компонентів і виготовленням паливних брикетів, які можуть бути використані у якості твердого палива на теплових електростанціях і в цементній промисловості;

- Спалювання ТПВ у сміттєспалювальній установці є утилізацією теплової енергії і утилізацією шлако-попілових відходів у промисловості будівельних матеріалів;

- Переробка компонентів селективного збору на спеціалізованих підприємствах, яка включає компостування харчових відходів і іншої органічної речовини;

- Різноманітні варіанти термічної переробки як сортованих, так і не сортованих ТПВ – піроліз, газифікація, високотемпературний шлаковий переплав – які гарантують відсутність шкідливих впливів на навколишнє середовище і повну утилізацію відходів переробки.

Для м.Харкова, що має розвинену промислову інфраструктуру, слід надати перевагу одному з цих варіантів:

- селективний збір компонентів ТПВ, їхня переробка на спеціалізованих підприємствах;

- механічне або ручне сортування з попереднім окремим збором харчових відходів і переробка компонентів ТПВ на спеціалізованих підприємствах, з захороненням неутилізуємих залишків сортування.

Але остаточне рішення по технологічній схемі слід робити тільки після порівняння техніко-економічного обґрунтування пропонуємих варіантів.

Впровадженню селективного збору компонентів ТПВ повинна передувати активна роз’яснювальна робота серед населення міста.

–        –

Том 2. Кн.3.  Прибирання міських територій.санітарно-епідеміологічного стану міста

В санітарному благоустрої міст одне з найважливіших місць належить прибиранню міських територій. Своєчасне і якісне прибирання міських вулиць, площ, бульварів та місць масового відпочинку значною мірою забезпечує оптимальні санітарно-гігієнічні умови життя населених місць і нормальний рух транспорту.

Прибирання міських територій – це комплекс робіт, що включає в себе підмітання вулиць, збирання і вивезення вуличного сміття, поливання та миття вуличних покриттів, а взимку прибирання і вивезення снігу та льоду під час снігопадів та після них.

Основним завданням літнього утримання в належному стані міських доріг, площ, скверів, пляжів та місць масового відпочинку є забезпеченням чистоти дорожнього покриття для боротьби з запиленістю приземних шарів вуличного повітря і поліпшення вуличного мікроклімату в зоні дихання людей, а також забезпечення безпечних умов транспортного руху.

На практиці доцільно використовувати наступну схему організації відповідних робіт:

- щоденне суцільне миття по всій ширині проїзної частини;

- механізоване регулярне підмітання осьової частини доріг, лотків, площ і особливо широких доріг, що мають повздовжні нахили;

- періодичне вибіркове підмітання проїзної частини вулиці;

- періодичне поливання вулиць.

В спекотні дні поливання вулиць дозволяє знизити температуру повітря та дорожнього покриття, відносну вологість повітря на 4-12% та зменшити запиленість його в 2-3 рази. Як показала практика, поливання дає ефект в період від 10 до 18 год. В інший час немає потреби в інтенсивному поливанні. Змите сміття і пил видаляють в дощеприймальні колодязі вуличної каналізації поливально-мийними або збирають підметально-прибиральними машинами. Для цього потрібно постійно утримувати належний парк цієї техніки.

Зимове утримання доріг передбачає виконання таких видів робіт:

- посипання вулиць і площ  з метою  запобігання прикатуванню до поверху доріг та боротьба з ожеледдю;

- прибирання проїжджої частини вулиць від снігу (підмітання, згрібання та очікування снігу);

- збирання снігу (механізоване завантаження снігу на транспортні засоби і вивезення його до місць ліквідації, відкидання снігу роторними снігоочищувачами);

–   –

- підбирання залишків снігу після роботи снігонавантажувача і роторних снігоочищувачів;

- планове прибирання вулиць взимку незалежно від снігопадів;

- ліквідація снігу та льоду, боротьба с ожеледдю та льодовим навіванням з дахів та карнизів будинків над тротуаром.

Особливе значення у цей період має боротьба з ожеледдю. Найбільш поширеним способом боротьби з нею є посипання доріг сумішшю піску з повареною сіллю в кількості 5–8% за вагою. Цей спосіб набув широкого використання через простоту приготування суміші за досить низькою вартістю її компонентів і нанесення на поверхню доріг. В той же час технологія приготування суміші за досить низькою вартістю її компонентів і нанесення на поверхню доріг. В той же час технологія приготування цієї суміші недосконала, а посипання піскосоляною сумішшю засмічує вулиці, сприяє руйнуванню захисних покриттів на металевих деталях механізмів і машин, викликає їх корозію. Крім того пісок при таїнні снігу осідає на дні річок і замулює їх, а сплав снігу через каналізаційну мережу ускладнює  роботу очисних каналізаційних споруд і викликає додаткові витрати. Тому залишаються актуальними питання впровадження нових більш ефективних та екологічно чистих технологій боротьби з ожеледдю. Заслуговує уваги технологія застосування хлоридів у чистому вигляді (85-90% хлористого натрію та 20-12% хлористого кальцію) в тих же кількостях, що і при внесенні їх в суміші з піском (15-25 г/м2). При правильному їх застосуванні хлориди не впливають на розвиток зелених насаджень і не змінюють властивостей виробів із шкіри та гуми. Хлориди можна застосовувати як в твердому вигляді (порошок, кристали) так і в вигляді розчинів. При температурі повітря вище 5-70С вживається хлорид натрію, при нижчих температурах – суміш хлориду натрію та хлориду кальцію.

Основний спосіб прибирання доріг від снігу є патрульний. При цьому дороги прибирають шляхом систематичних проїздів (патрулювання) снігоприбиральних машин, які обслуговують дну дільницю протягом всього часу, поки продовжується завірюха або снігопад. Завдяки систематичним проїздам снігоприбирачів сніг не встигає збиратись на дорожньому покритті. Невеликі коси і перемети ліквідуються на самому початку їх формування. Це дає можливість забезпечити регулярний проїзд автотранспорту і звести до мінімуму обсяги снігоприбиральних робіт.

До патрульного прибирання треба приступати одразу, як тільки починається снігопад або хуртовина. Іноді для повнішого завантаження снігоприбирачів початок патрульного прибирання відкладають до моменту,  поки  на  дорозі  не збереться деяка кількість снігу.

–     –

Це найчастіше призводить до негативних результатів. Сніг прилипає до коліс автомобілів, а до утворених колій підмітається сніг принесений хуртовиною. Навіть на дільницях, що захищаються зеленими насадженнями та будинками, не можна затримувати снігоприбирання, тому що укатаний сніг утворює нерівності які важко ліквідувати.

З метою  запобігання прикатування снігу до дорожнього покриття з початком снігопаду посипають вулиці хлоридною або піскосоляною сумішшю. Автомашини рухаючись перемішують колесами сніг і реактиви, завдяки чому сніг не прикатується до покриття. Залежно ід інтенсивності снігопад, температури повітря та застосування тих чи інших матеріалів прибирання снігу починають через 3-4 години після початку снігопаду. Якщо снігопад продовжується, то сніг збирають через кожні 3-4 години. Після кожного збирання вулиці слід повторно посипати хлоридами або піскосоляною сумішшю. Це повторюється до повного закінчення снігопаду.

Вал снігу складають вздовж правого поребрика. В деяких випадках (де ширина проїжджої частини дозволяє це робити) сніг складають по центру вулиці, проте це знижує транспортну пропускну спроможність вулиці, що негативно впливає на рух транспортних засобів. Згрібання виконується при вологому снігу, коли шар його досягає більше 4 см. При згрібанні та окучуванні  в вали, сніг ущільнюється приблизно в 2-2,5 рази.

Підмітання, згрібання та окучування снігу виконується плужнощіточними снігоочисними машинами. Окучування снігу проводиться  з метою збирання його в вали для механізованого завантаження його в автомобілі. Висота валу не повинна перевищувати 1,5 м.

Найкраще прибирають сніг колони снігоочисних машин, що рухаються з інтервалами 10-20 хвилин з перекриттям частини смуги, підготовленої машиною, що йде попереду.

Зимове прибирання поділяють на періодичне (під час та після снігопадів) і регулярне (в період між снігопадами). Регулярне прибирання проводиться вранці, а періодичне від початку снігопадів до повної розчистки вулиць і видалення снігу.

Згрібання снігу на основних магістральних вулицях починається з початком снігопаду і закінчується в межах 1 години після його припинення; видалення снігу повинно бути закінчено по цій групі вулиць в межах 24-48 годин, а на другорядних вулицях в межах 48-72 годин після припинення снігопаду. При цьому спецмашини чітко закріплюються за ділянками. Встановлюються графіки виконання планових та аварійних робіт. Для вивозу снігу залучаються я спеціальні притиральні машини так і самоскиди.

Під звалища снігу використовуються річки, канали, яри та міські території, не зайняті під інші потреби. Для цієї мети можуть бути використані колектори з постійним режимом роботи,   наприклад  колектори   для   відведення   малих   річок,   каналів  і  проток,  а  також

–     –

колектори для відведення відпрацьованих стічних вод лазень та пралень з цілорічним режимом роботи. Допускається перекидання свіжого снігу на газони та інші вільні площі, що використовуються влітку для зелених насаджень. Але найбільш поширеним залишається вивезення снігу транспортними засобами за межі житлових районів міста. Розробка спеціальної схеми з урахуванням місцевих можливостей того чи іншого району міста, значною мірою може сприяти і здешевіти роботи по утриманню вулиць взимку в безпечному для руху транспорту і пішоходів.

Комплексна система очистки міст передбачає виконання комплексу робіт по утриманню в належному стані тротуарів, між квартальних проїздів і дворових територій.

Для їх здійснення спеціальними рішеннями місцевих рад, органів самоврядування визначаються відповідні організації та особи, закріплюються за ними конкретні об’єкти і території, встановлюються вимоги по дотриманню в належному санітарному стані закріплених територій. Цими рішеннями, як правило, притиральні роботи на тротуарах, між квартальних проїздах та в дворах, тобто на прилеглих до житлових будинках територіях, покладаються на відповідні житлово-комунальні контори – організації, що експлуатують будинки та індивідуальних власників будинків.

Вивчення окремих технологічних операцій залежить від організації роботи служб санітарної очистки міста, від нормативних і законодавчих документів, що обумовлюють час і порядок їх здійснення. Так для більшості міст чітко встановлено час закінчення прибирання вуличних тротуарів. Графіками руху спец.автотранспорту визначено части прибуття спецмашин, що вивозять сміття та харчові відходи з домовладінь.

Технологія механізованого прибирання передбачає першочергове прибирання тротуарів, зупинення міського транспорту, між квартальних проїздів, а потім дворових територій.

Всі території, що підлягають механізованому прибиранню поділяються на дільниці, закріплені за машинами, водіями та механізованими ланками. На окремі дільниці складають маршрутно-механічні карти, які дозволяють ефективніше використовувати притиральні машини та враховувати особливості території. На картах визначається напрямок і графік руху машин, кількість проходів і черговість прибирання.

Для більшості міст встановлений точний час прибирання вуличних тротуарів – до 7 годин ранку, дворових територій до 10 годин. Протягом дня, залежно від необхідності і засміченості території, проводиться повторне прибирання.

Прибирання при будинкових територій влітку включає в себе підмітання, миття тротуарів сильним струменем води, прибирання лотків вулиць та кришок колодязів від сміття,  миття  дворів  з   асфальтовим   покриттям   та   контейнерних   площадок,   а   також

–    –

поливання територій, що не мають асфальтового покриття. Періодичність виконання прибиральних робіт встановлюється залежно від засміченості території, яка не повинна перевищувати максимальні норми (10 г/м2). Тротуари слід прибирати не рідше 2-ох разів на добу, дворові території – не рідше одного разу на добу. Залпове прибирання включає розчищення вулиць від снігу, збирання і вивезення снігу, а також боротьбу з ожеледицею (асфальтові покриття прибирають під скребачку, а території з недосконалим покриттям під движок).

Для проведення зимових робіт заздалегідь заготовляють пісок та технічну сіль, які зберігають в спеціальних, найчастіше підвальних, приміщеннях. Заготовляють також дюралюмінієві скребачки, лопати, ломи, носилки та інший інвентар, необхідний для зимового прибирання.

Механізація праці двірників, широке застосування існуючих механізмів, вдосконалення технології та організації прибирання – основні завдання органів, відповідальних за очистку міст.

## Список використаної літератури

- Ю.Л.Шевченко, Т.Д.Дмитриенко. Справ очник по санитарной очистке городов и поселков. К. Будивельник, 1984.

- О.С.Фурма ненко, І.С.Пєтухов, М.С.Мурза. Прибирання та санітарне очищення населених місць. К. Будівельник, 1991.

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М. ОНГИАКХ, 1982.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник под ред. А.Н.Мирного. М. Изд. АКХ им. Памфилова, 1997.

Таблиця 1.  Результати натурних вимірів вивезення ТПВ від житлової забудови м.Харкова

| Район | Об’єкт | Кількість | Дата | Результати вимірів в період обстеження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обстеження | мешканців, | обстеження | 1-й рейс |  |  | 2-й рейс |  |  | 3-й рейс |  |  | 4-й рейс |  |  |
|  |  | чоловік |  | конт. шт | обєм ТПВ, м3 | вага ТПВ, т | конт., шт. | обєм ТПВ, м3 | вага ТПВ, т | конт,, шт. | обєм ТПВ, м3 | вага ТПВ, т | конт., шт. | обєм ТПВ, м3 | вага ТПВ, т |
|  |  |  | 14.04.03 | 19 | 15,1 | 3,62 | 20 | 15,7 | 3,69 | 26 | 20,85 | 5,17 | – | – | – |
|  | КЖЕП-7 | 10909 | 16.04.03 | 15 | 11,65 | 2,90 | 15 | 11,9 | 2,90 | 15 | 11,45 | 2,92 | 16 | 12,50 | 3,1 |
| Київський |  |  | 18.04.03 | 16 | 12,0 | 2,60 | 16 | 12,65 | 3,00 | 15 | 12,70 | 2,85 | 17 | 13,75 | 3,2 |
|  |  |  | 15.04.03 | 20 | 16,70 | 3,65 | 17 | 14,8 | 4,05 | – | – | – | – | – | – |
|  | КЖЕП-4 | 4217 | 16.04.03 | 15 | 12,60 | 2,95 | 15 | 12,2 | 2,90 | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | 17.04.03 | 15 | 11,55 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  |  | 21.04.03 | 14 | 10,90 | 3,2 | 15 | 11,80 | 2,9 | 15 | 11,70 | 2,9 | – | – | – |
| Червоно- | УК-1,2,3 | 445 | 29.04.03 | 17 | 10,5 | 2,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| заводський | УК-12,17,18 |  | 6.05.03 | 17 | 10,7 | 2,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

15

### В и с н о в к и

- Проведено обслідування об’єктів накопичення ТПВ у житлової забудови та на підприємствах невиробничої сфери м.Харкова.

- Розроблена Методика визначення накопичення ТПВ в житловому секторі і підприємствах невиробничої сфери.

- По об’єктах накопичення ТПВ виконано 25 рейсів (19 – по житловій забудові з упорядкованими будинками, 2 – по будинках приватного сектора, 4 – по підприємствах невиробничої сфери). Нині виміри накопичення ТПВ на підприємствах невиробничої сфери продовжуються. Протягом 20 днів виконувались виміри об’єму і ваги ТПВ, що вивозяться на Дергачівський полігон ТПВ.

- Виконані розрахунки питомого накопичення ТПВ у житловій забудові м.Харкова, які склали:

для упорядкованих будинків з сміттєпроводом – 0,84 м3/чол./рік,

для упорядкованих будинків без сміттєпровода – 1,26 м3/чол./рік,

для неупорядкованих будинків (приватний сектор) – 1,23 м3/чол./рік.

- Визначення середньорічного накопичення ТПВ в м.Харкові буде вестися по чотирикратних (щосезонних) вимірах фактичного накопичення ТПВ у житловій забудові і підприємствах невиробничої сфери (після одержання остаточних даних по накопиченню ТПВ).

Таблиця 3.1    Морфологічний склад твердих побутових відходів (% по масі)

| Компонент | За довідковими даними |  |  | Фактично |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (у середньому по Україні) |  |  | по м.Харкову |  | по Києву | по м.Сімфе- | по м.Євпато- |
|  | [ 3 ] | [ 1 ] | [ 2 ] | за резуль-татами досліджень 2000-2001 р. [ 5 ] | за даними НДКТІ МГ [ 6,7 ] | (за даними Києвспец- трансу) | рополю [ 8 ]* | рія [ 8 ] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Харчові відходи | 40-49 | 20-30 (садові відходи 1-3,2) | 6,0-23,1 | 45,59 | 27,8-46,1 | 37 | 12,54 | 34,72 |
| Папір, картон | 22-30 | 25-40 | 10,3-26,4 | 5,26 | 20-29 | 24-35 | 5,42 | 11,56 |
| Деревина | 1-2 | 0,5-3,5 | 0,75-3,7 | 0,35 | 0,3-1,5 | 2,0 | 2,06 | 2,25 |
| Чорний метал | 2-3 | 2-4 | 1-5,8 | 1,48 | 1,7-7,6 | 1,2 | 1,99 | 1,96 |
| Кольоровий метал | 0,5-1,5 | 2-4 | 1-5,8 | 0,062 | 1,7-7,6 | 1,5 | 0,12 | 0,21 |
| Текстиль | 3-5 | 4-6 | 0,2-8,0 | 1,59 | 1,1-6,1 | 6,0 | 2,51 | 2,68 |
| Кістки | 1-2 | 0,3-2 | 1-3,8 | н/визн. | 0,9-3,0 | не визн. | не визн. | не визн. |
| Скло | 2-3 | 5-9 | 1,1-9,0 | 3,93 | 3,5-8,4 | 8,7 | 5,14 | 4,64 |
| Гума | 1 | 0,5-3 | 1,1-9,6 | 0,356 | 2-6,5 | 2,0 | не визн. | не визн. |
| Каміння | 1 | 0,5-3 | 1,3-8,9 | не визн. | 0,64-1,0 | 3,2 | не визн. | не визн. |
| Пластмаса | 3-6 | 1,5-2,5 | 1-6 | 4,79 | 0,9-1,5 | 7,0 | 4,96 | 9,39 |
| Відсів (< 15 мм) (змет) | 6-8 | 5-25 | немає даних | 0,352 | 7,2-17,4 | не визн. | не визн. | не визн. |
| Інші шлак зола | 3-4 – – | 0,5-2 – – | немає даних 3,3-13,8 8,8-30,0 | 36,24 | не визн. не визн. не визн. | не визн. | 65,26 не визн. не визн. | 32,59 не визн. не визн. |

- – при сортуванні на полігоні.

Таблиця 3.5    Усереднені результати дослідження морфологічного складу твердих побутових відходів (% по масі)

|  |  |  | Найменування компонентів та їх відсотковий вміст в загальній масі відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Харчові відходи | Папір та картон | Пластик | Скло | Чорні метали | Кольорові метали | Небезпечні відходи | Дерево | Текс- тиль | Зали-шок ТП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Багатоповерхова | Літні дослідження | 76,23 | 5,97 | 4,7 | 8,69 | 0,73 | 0,39 | 0,15 | 0 | 1,02 | 2,12 |
|  | забудова | Зимові дослідження | 76,78 | 8,63 | 4,04 | 6,09 | 1,48 | 0,25 | 0,38 | 0 | 1,1 | 1,25 |
|  |  | Середнє | 76,505 | 7,3 | 4,37 | 7,39 | 1,105 | 0,32 | 0,265 | 0 | 1,06 | 1,685 |
| Сім´я | Приватний сектор | Літні дослідження | 69,89 | 4,31 | 5,21 | 10,32 | 2,85 | 0,78 | 0,57 | 0 | 2,54 | 3,37 |
|  |  | Зимові дослідження | 69,89 | 4,31 | 5,21 | 10,32 | 2,85 | 0,78 | 0,57 | 0 | 2,54 | 3,37 |
|  |  | Середнє | 70,645 | 6,055 | 4,805 | 7,96 | 1,995 | 0,52 | 0,835 | 0 | 2,57 | 4,535 |
|  | Багатоповерхова | Літні дослідження | 46,1 | 9,13 | 7,81 | 6,51 | 3,89 | 0,15 | 1,33 | 2,28 | 5,19 | 17,61 |
|  | забудова | Зимові дослідження | 60,57 | 8,13 | 8,16 | 5,84 | 3 | 0,06 | 0,12 | 0,93 | 4,93 | 8,26 |
| Контейнер |  | Середнє | 53,335 | 8,63 | 7,985 | 6,175 | 3,445 | 0,105 | 0,725 | 1,605 | 5,06 | 12,935 |
|  | Приватний сектор | Літні дослідження | 49 | 6,08 | 23,21 | 5,22 | 2,01 | 0,08 | 0 | 0 | 5,87 | 8,53 |
|  |  | Зимові дослідження | 48,67 | 9,97 | 12,19 | 7,04 | 3,58 | 0 | 0,23 | 0,67 | 10,17 | 7,44 |
|  |  | Середнє | 48,835 | 8,025 | 17,7 | 6,13 | 2,795 | 0,04 | 0,115 | 0,335 | 8,02 | 4,985 |
| Середній морфологічний склад твердих побутових відходів , що утворюються в житловій забудові м.Харкова |  |  | 62,33 | 7,5 | 8,72 | 6,91 | 2,35 | 0,25 | 0,49 | 0,49 | 4,18 | 6,78 |

Продовження таблиці 3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Літні дослідження | 33,43 | 39,9 | 9,78 | 7,67 | 0,06 | 2,03 | 0,35 | 1 | 0,84 | 4,94 |
| Комерційні підприємства |  | Зимові дослідження | 42,02 | 25,08 | 9,31 | 17,02 | 2,56 | 0 | 0,15 | 0,84 | 0,61 | 2,41 |
|  |  | Середнє | 37,725 | 32,49 | 9,545 | 12,345 | 1,31 | 1,015 | 0,25 | 0,92 | 0,725 | 3,675 |
|  |  | Літні дослідження | 0,1 | 21,6 | 10,5 | 10,4 | 3,3 | 5 | 0,5 | 1,9 | 4,3 | 42,4 |
| Промислові підприємства |  | Зимові дослідження | 15,03 | 22,38 | 13,45 | 6,79 | 7,6 | 0,36 | 1,09 | 6,77 | 16,34 | 10,19 |
|  |  | Середнє | 7,565 | 21,99 | 11,975 | 8,595 | 5,45 | 2,68 | 0,795 | 4,335 | 10,32 | 26,295 |
|  |  | Літні дослідження | 61,54 | 7,5 | 6,65 | 5,79 | 3,39 | 0,11 | 1,21 | 1,65 | 2,49 | 9,67 |
| Сміттєвози |  | Зимові дослідження | 42,87 | 7,15 | 6,28 | 3,79 | 1,69 | 0,01 | 0 | 0,51 | 2,03 | 35,68 |
|  |  | Середнє | 52,205 | 7,325 | 6,465 | 4,79 | 2,54 | 0,06 | 0,605 | 1,08 | 2,26 | 22,675 |

Таблиця 3.6     Усереднений морфологічний склад ТПВ за даними досліджень відходів, що накопичуються

у сім’ях мешканці м.Харкова

|  | Сезон | Найменування компонентів та їх % вміст в загальної масі відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єкт дослідження | дослідження | харчові відходи | папір, картон | пласт- маса | скло | чорні метали | кольорові метали | небезпечні відходи | дере-вина | текс- тиль | залишок ТПВ |
| Багатоповерхова | зима | 76,78 | 8,63 | 4,04 | 6,09 | 1,48 | 0,25 | 0,38 | 0 | 1,1 | 1,25 |
| забудова | літо | 76,23 | 5,97 | 4,7 | 8,69 | 0,73 | 0,39 | 0,15 | 0 | 1,02 | 2,12 |
|  | середнє | 76,505 | 7,3 | 4,37 | 7,39 | 1,105 | 0,32 | 0,265 | 0 | 1,06 | 1,685 |
|  | зима | 69,88 | 4,32 | 5,26 | 10,43 | 2,85 | 0,78 | 0,57 | 0 | 2,54 | 3,37 |
| Приватний сектор | літо | 71,4 | 7,8 | 4,4 | 5,6 | 1,14 | 0,26 | 1,1 | 0 | 2,6 | 5,7 |
|  | середнє | 70,64 | 6,05 | 4,82 | 8,01 | 1,995 | 0,52 | 0,84 | 0 | 2,57 | 4,54 |
| Середнє |  | 73,58 | 6,68 | 4,59 | 7,7 | 1,55 | 0,42 | 0,55 | 0 | 1,82 | 3,11 |

Таблиця 3.7       Усереднений морфологічний склад ТПВ за даними досліджень у приватному секторі м.Харкова

|  | Найменування компонентів та їх % вміст в загальній масі відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сезон дослідження | харчові відходи | папір, картон | пласт- маса | скло | чорні метали | кольорові метали | небезпечні відходи | дере- вина | текс- тиль | залишок ТПВ |
| Зима | 48,7 | 10,0 | 11,7 | 7,0 | 3,6 | 0 | 0,2 | 0,7 | 10,2 | 7,9 |
| Весна | 41,11 | 5,59 | 5,69 | 5,17 | 0,87 | 0,10 | 0 | 1,99 | 4,86 | 34,62 |
| Літо | 38,86 | 11,41 | 4,28 | 3,21 | 2,14 | 0 | 0,71 | 0,36 | 6,24 | 32,78 |
| Осінь | 39,2 | 8,97 | 4,98 | 6,31 | 1,50 | 0 | 0,33 | 2,82 | 2,33 | 33,55 |
| Середнє | 41,97 | 8,99 | 6,67 | 5,43 | 2,05 | 0,03 | 0,26 | 1,47 | 5,91 | 27,22 |

Таблиця 3.8   Усереднений морфологічний склад ТПВ за даними досліджень у багатоповерхових будинках м.Харкова

|  | Сезон | Найменування компонентів та їх % вміст в загальної масі відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район міста | дослідження | харчові відходи | папір, картон | пласт- маса | скло | чорні метали | кольорові метали | небезпечні відходи | дере-вина | текс- тиль | залишок ТПВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | зима | 49,11 | 14,29 | 12,50 | 4,46 | 2,23 | 0 | 0 | 0,83 | 13,39 | 3,19 |
|  | весна | 44,1 | 11,89 | 8,86 | 5,92 | 1,83 | 0 | 5,26 | 0,98 | 1,87 | 19,29 |
| Дзержинський | літо | 14,72 | 7,36 | 8,59 | 9,82 | 2,45 | 0 | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 55,21 |
|  | осінь | 42,63 | 5,99 | 3,92 | 7,83 | 2,07 | 0 | 0,14 | 1,15 | 1,38 | 34,88 |
|  | середнє | 37,64 | 9,88 | 8,47 | 7,01 | 2,14 | 0 | 1,5 | 0,89 | 4,32 | 28,15 |
|  | зима | 17,38 | 2,74 | 5,03 | 10,97 | 0,69 | 0 | 0,09 | 2,29 | 6,86 | 53,95 |
|  | весна | 51,53 | 6,34 | 9,91 | 5,81 | 2,62 | 0,2 | 0,49 | 0,62 | 1,6 | 20,88 |
| Київський | літо | 9,11 | 5,46 | 4,55 | 20,95 | 0,91 | 0,22 | 0,22 | 0,45 | 1,36 | 56,95 |
|  | осінь | 35,7 | 6,85 | 4,36 | 7,05 | 1,45 | 0,41 | 0,21 | 2,28 | 1,03 | 40,66 |
|  | середнє | 28,43 | 5,35 | 5,96 | 11,2 | 1,42 | 0,21 | 0,25 | 1,40 | 2,70 | 43,08 |
|  | зима | 69,78 | 8,96 | 6,60 | 4,24 | 1,41 | 0,05 | 0,14 | 0,71 | 4,71 | 3,40 |
|  | весна | 28,3 | 23,37 | 7,46 | 3,81 | 1,52 | 0,33 | 0,16 | 3,03 | 3,61 | 28,41 |
| Комінтерновський | літо | 25,13 | 23,15 | 8,87 | 3,69 | 1,73 | 0 | 0,20 | 2,46 | 0,98 | 33,79 |
|  | осінь | 33,27 | 19,59 | 7,76 | 6,73 | 1,63 | 0,2 | 0,49 | 1,84 | 1,43 | 27,06 |
|  | середнє | 39,12 | 18,77 | 7,67 | 4,62 | 1,57 | 0,14 | 0,25 | 2,01 | 2,68 | 23,17 |
|  | зима | 65,44 | 8,18 | 6,33 | 5,28 | 6,33 | 0 | 0 | 0,52 | 2,64 | 5,28 |
|  | весна | 58,60 | 3,79 | 4,7 | 6,92 | 1,28 | 0,95 | 5,27 | 2,39 | 1,4 | 14,7 |
| Ленінський | літо | 30,86 | 7,90 | 4,69 | 5,68 | 0,99 | 0,64 | 0,40 | 2,22 | 1,48 | 45,14 |
|  | осінь | 34,41 | 9,91 | 5,90 | 7,08 | 2,12 | 0,47 | 0,28 | 1,89 | 1,42 | 36,52 |
|  | середнє | 47,33 | 7,44 | 5,41 | 6,24 | 2,68 | 0,51 | 1,49 | 1,75 | 1,74 | 25,41 |
|  | зима | 61,89 | 8,7 | 3,3 | 5,88 | 5,12 | 0,15 | 0,2 | 0 | 2,56 | 12,2 |
|  | весна | 55,5 | 15,53 | 3,80 | 2,17 | 0,82 | 0,82 | 5,52 | 0,6 | 1,96 | 13,28 |
| Московський | літо | 40,69 | 13,72 | 5,64 | 4,41 | 2,21 | 0,54 | 0,1 | 1,47 | 1,72 | 29,50 |
|  | осінь | 36,57 | 12,04 | 6,71 | 7,41 | 2,54 | 0 | 0 | 2,32 | 1,85 | 30,56 |
|  | середнє | 48,66 | 12,5 | 4,86 | 4,97 | 2,67 | 0,38 | 1,46 | 1,1 | 2,02 | 21,38 |

Продолжение табл.3.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зима | 66,95 | 5,48 | 6,39 | 9,25 | 4,56 | 0,3 | 0,18 | 0 | 3,04 | 3,85 |
|  | весна | 57,98 | 5,64 | 4,86 | 5,45 | 1,75 | 0 | 0 | 5,25 | 6,03 | 13,04 |
| Жовтневий | літо | 38,94 | 6,68 | 4,84 | 5,99 | 0,69 | 0 | 0,23 | 2,77 | 1,84 | 38,02 |
|  | осінь | 39,46 | 11,11 | 7,09 | 6,51 | 3,45 | 0 | 0,31 | 2,3 | 1,53 | 28,24 |
|  | середнє | 50,83 | 7,23 | 5,80 | 6,80 | 2,61 | 0,08 | 0,18 | 2,58 | 3,11 | 20,78 |
|  | зима | 76,6 | 4,4 | 6,4 | 4,0 | 1,72 | 0,08 | 0,08 | 0,8 | 3,8 | 2,12 |
|  | весна | 55,07 | 5,65 | 10,01 | 4,71 | 1,69 | 0,74 | 0,12 | 0 | 2,18 | 19,83 |
| Орджонікідзевський | літо | 34,90 | 10,16 | 10,94 | 4,69 | 1,56 | 0,52 | 0,15 | 0,52 | 1,30 | 35,26 |
|  | осінь | 44,27 | 11,46 | 7,31 | 8,30 | 7,51 | 0 | 0,12 | 1,78 | 2,37 | 16,88 |
|  | середнє | 52,71 | 7,92 | 8,66 | 5,42 | 3,12 | 0,34 | 0,12 | 0,78 | 2,41 | 18,52 |
|  | зима | 75,08 | 7,79 | 5,56 | 3,89 | 1,67 | 0 | 0,17 | 0,56 | 2,78 | 2,50 |
|  | весна | 42,28 | 7,61 | 11,21 | 12,26 | 6,55 | 0 | 3,81 | 2,54 | 6,55 | 7,19 |
| Фрунзенський | літо | 32,65 | 14,29 | 9,69 | 7,66 | 3,83 | 0,15 | 0,61 | 2,04 | 3,06 | 26,02 |
|  | осінь | 37,10 | 12,22 | 8,14 | 7,47 | 3,17 | 0 | 0,45 | 2,26 | 2,04 | 27,15 |
|  | середнє | 46,78 | 10,48 | 8,65 | 7,82 | 3,80 | 0,04 | 1,26 | 1,85 | 3,60 | 15,72 |
|  | зима | 62,95 | 12,65 | 7,14 | 4,54 | 3,24 | 0 | 0,19 | 2,6 | 4,54 | 2,15 |
|  | весна | 53,87 | 5,34 | 5,12 | 5,34 | 9,36 | 0,04 | 0,45 | 3,56 | 7,79 | 9,13 |
| Червонозаводський | літо | 50,75 | 10,45 | 5,97 | 7,09 | 6,34 | 0 | 0,56 | 3,36 | 2,61 | 12,87 |
|  | осінь | 35,74 | 12,45 | 6,02 | 9,24 | 1,21 | 0 | 0,20 | 3,01 | 2,21 | 29,92 |
|  | середнє | 50,84 | 10,2 | 6,06 | 6,55 | 5,04 | 0,01 | 0,35 | 3,13 | 4,29 | 13,53 |
| Середнє по місту |  | 44,7 | 9,98 | 6,84 | 6,74 | 2,78 | 0,19 | 0,76 | 1,72 | 2,99 | 23,3 |

Таблиця 3.9    Усереднений морфологічний склад ТПВ за даними досліджень підприємств невиробничої сфери м.Харкова

|  | Сезон | Найменування компонентів та їх % вміст в загальної масі відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єкт дослідження | дослідження | харчові відходи | папір, картон | пласт- маса | скло | чорні метали | кольорові метали | небезпечні відходи | дере-вина | текс- тиль | залишок ТПВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | зима | 30,0 | 29,0 | 17,5 | 8,5 | 3,1 | 0 | 0 | 3,4 | 1,7 | 6,8 |
|  | весна | 28,17 | 22,75 | 19,26 | 12,39 | 1,27 | 1,97 | 0 | 0 | 5,74 | 8,45 |
| Школа | літо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | осінь | 17,6 | 39,81 | 18,36 | 12,21 | 1,35 | 0,1 | 0 | 1,15 | 0,19 | 9,23 |
|  | середнє | 25,26 | 30,52 | 18,37 | 11,03 | 1,91 | 0,69 | 0 | 1,52 | 2,54 | 8,16 |
|  | зима | 9,8 | 31,1 | 9,5 | 19,5 | 3,3 | 0,75 | 0 | 0 | 7,4 | 18,65 |
|  | весна | 10,15 | 24,48 | 6,98 | 22,51 | 4,19 | 10,9 | 0 | 0 | 4,31 | 16,48 |
| Театр | літо | 12,18 | 29,42 | 7,14 | 21,43 | 2,94 | 0,42 | 0 | 0 | 5,88 | 20,59 |
|  | осінь | 11,9 | 30,09 | 8,27 | 20,81 | 1,72 | 0,27 | 0 | 0 | 5,44 | 21,5 |
|  | середнє | 11,01 | 28,77 | 7,97 | 21,06 | 3,04 | 3,08 | 0 | 0 | 5,76 | 19,31 |
|  | зима | 40,12 | 4,07 | 8,53 | 3,68 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 39,72 |
|  | весна | 12,07 | 47,78 | 18,4 | 11,85 | 2,04 | 0 | 0 | 2,96 | 0 | 4,9 |
| ВУЗ | літо | 17,69 | 43,08 | 18,85 | 10,38 | 1,92 | 0 | 0 | 1,53 | 0 | 6,55 |
|  | осінь | 17,92 | 42,4 | 18,8 | 11,04 | 2,16 | 0 | 0 | 1,28 | 0,24 | 6,16 |
|  | середнє | 21,95 | 34,33 | 16,14 | 9,24 | 2,11 | 0 | 0 | 1,44 | 0,45 | 14,34 |
|  | зима | 17,9 | 65,7 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
|  | весна | 16,51 | 70,13 | 11,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 1,45 |
| Ресторан “McDonald`s” | літо | 17,5 | 58,75 | 10,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,92 |
|  | осінь | 18,43 | 59,66 | 11,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,43 |
|  | середнє | 17,58 | 63,56 | 11,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 7,28 |
|  | зима | 49,3 | 14,8 | 7,6 | 7,4 | 0,35 | 0,1 | 0 | 0 | 1,2 | 19,25 |
|  | весна | 62,11 | 15,26 | 6,84 | 3,16 | 0 | 1,89 | 1,05 | 2,42 | 2,53 | 4,74 |
| Готель | літо | 50,48 | 9,52 | 10,48 | 6,67 | 0,47 | 0,47 | 0 | 2,86 | 0,95 | 18,1 |
|  | осінь | 51,17 | 10,33 | 10,42 | 6,08 | 0,17 | 0,25 | 0 | 2,92 | 0,66 | 18,0 |
|  | середнє | 53,26 | 12,48 | 8,84 | 5,83 | 0,25 | 0,68 | 0,26 | 2,05 | 1,33 | 15,02 |

Продовження табл.3.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зима | 18,8 | 31,1 | 13,5 | 24,8 | 0,56 | 0,2 | 0 | 0 | 0,5 | 10,54 |
|  | весна | 21,65 | 34,3 | 11,19 | 19,86 | 0,18 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 10,65 |
| Лікарня | літо | 16,87 | 28,92 | 15,67 | 30,72 | 0,48 | 0,12 | 0 | 0 | 0,6 | 6,62 |
|  | осінь | 17,14 | 29,14 | 15,81 | 30,19 | 0,29 | 0,1 | 0 | 0 | 0,76 | 6,57 |
|  | середнє | 18,62 | 30,86 | 14,04 | 26,39 | 0,38 | 0,65 | 0 | 0 | 0,46 | 8,6 |
|  | зима | 29,3 | 21,5 | 18,6 | 11,9 | 0,57 | 0,1 | 0 | 0,5 | 4,4 | 13,13 |
|  | весна | 28,17 | 22,75 | 19,3 | 12,39 | 1,27 | 1,97 | 0 | 0 | 5,7 | 8,45 |
| Дит.садок | літо | 30,0 | 20,19 | 15,63 | 13,12 | 0,63 | 0 | 0 | 2,5 | 3,75 | 14,19 |
|  | осінь | 31,0 | 21,22 | 15,89 | 13,44 | 0,33 | 0 | 0 | 2,56 | 3,45 | 12,11 |
|  | середнє | 29,62 | 21,42 | 17,36 | 12,71 | 0,7 | 0,52 | 0 | 1,39 | 4,31 | 11,97 |
|  | зима | 10,6 | 34,9 | 25,7 | 10,7 | 2,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 15,9 |
|  | весна | 14,88 | 35,45 | 23,06 | 8,93 | 1,98 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 9,91 |
| Магазин продовольчий | літо | 16,58 | 38,55 | 27,8 | 9,27 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,34 |
|  | осінь | 17,09 | 39,36 | 28,18 | 9,10 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,09 |
|  | середнє | 14,79 | 37,07 | 26,18 | 9,5 | 1,68 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 9,31 |
|  | зима | 8,7 | 43,9 | 16,5 | 8,9 | 1,5 | 0,2 | 0,8 | 12,1 | 0,9 | 6,5 |
|  | весна | 11,17 | 42,23 | 11,68 | 9,95 | 1,12 | 0,51 | 4,06 | 13,4 | 1,02 | 4,86 |
| Магазин промтоварний | літо | 9,73 | 40,28 | 18,52 | 10,65 | 1,39 | 0,46 | 0,46 | 10,18 | 1,39 | 6,94 |
|  | осінь | 10,28 | 41,13 | 18,11 | 10,10 | 1,32 | 0,19 | 0,28 | 10,19 | 1,23 | 7,17 |
|  | середнє | 9,97 | 41,88 | 16,2 | 9,9 | 1,33 | 0,34 | 1,4 | 11,47 | 1,14 | 6,37 |
| Середнє |  | 22,45 | 33,43 | 15,17 | 11,74 | 1,27 | 0,82 | 0,18 | 2,01 | 1,78 | 11,75 |

Таблиця 3.10    Усереднений морфологічний склад ТПВ за даними досліджень сміттєвозів на полігоні ТПВ м.Харкова

|  | Сезон | Найменування компонентів та їх % вміст в загальної масі відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район міста | дослідження | харчові відходи | папір, картон | пласт- маса | скло | чорні метали | кольорові метали | небезпечні відходи | дере-вина | текс- тиль | залишок ТПВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | зима | 37,29 | 12,42 | 7,09 | 6,45 | 1,82 | 0,08 | 0,33 | 0,92 | 1,71 | 31,89 |
|  | весна | 7,93 | 6,0 | 6,64 | 7,93 | 3,71 | 0 | 3,36 | 2,64 | 3,93 | 57,86 |
| Дзержинський | літо | 17,86 | 5,38 | 5,93 | 7,31 | 3,72 | 0 | 1,31 | 2,08 | 4,0 | 52,41 |
|  | осінь | 17,95 | 6,15 | 4,05 | 6,73 | 3,41 | 0 | 0,54 | 2,63 | 2,34 | 56,2 |
|  | середнє | 20,26 | 7,48 | 5,93 | 7,10 | 3,16 | 0,02 | 1,38 | 2,07 | 3,0 | 49,6 |
|  | зима | 39,89 | 8,65 | 6,46 | 4,18 | 1,34 | 0 | 0,35 | 0,45 | 1,81 | 36,87 |
|  | весна | 4,26 | 3,82 | 5,74 | 3,82 | 1,91 | 0 | 1,32 | 3,6 | 4,65 | 70,88 |
| Київський | літо | 17,09 | 5,93 | 5,57 | 9,09 | 4,24 | 0 | 0,90 | 2,42 | 3,81 | 50,95 |
|  | осінь | 13,82 | 4,82 | 4,36 | 7,00 | 2,18 | 0 | 0,41 | 2,41 | 2,91 | 62,09 |
|  | середнє | 18,76 | 5,81 | 5,53 | 6,02 | 2,42 | 0 | 0,74 | 2,22 | 3,3 | 55,2 |
|  | зима | 37,61 | 6,34 | 4,43 | 3,67 | 1,15 | 0 | 0,24 | 0,26 | 1,02 | 45,28 |
|  | весна | 21,21 | 5,91 | 4,24 | 5,45 | 2,42 | 0 | 0,08 | 0,38 | 3,48 | 56,83 |
| Комінтерновський | літо | 12,35 | 7,70 | 6,71 | 5,76 | 5,65 | 0 | 0,53 | 4,12 | 4,23 | 52,95 |
|  | осінь | 14,93 | 6,93 | 5,07 | 8,20 | 3,81 | 0 | 0,83 | 3,02 | 2,24 | 54,97 |
|  | середнє | 21,54 | 6,72 | 5,12 | 5,47 | 3,26 | 0 | 0,42 | 1,95 | 2,74 | 52,51 |
|  | зима | 32,71 | 4,35 | 8,87 | 3,6 | 2,67 | 0 | 0,22 | 1,0 | 2,81 | 43,76 |
|  | весна | 16,83 | 11,42 | 0,79 | 12,7 | 0,95 | 0 | 0,32 | 1,27 | 0,48 | 55,24 |
| Ленінський | літо | 15,07 | 6,54 | 8,77 | 8,92 | 5,07 | 0 | 1,0 | 3,38 | 2,0 | 49,25 |
|  | осінь | 11,38 | 5,5 | 4,88 | 7,0 | 1,56 | 0 | 1,0 | 2,0 | 1,37 | 65,31 |
|  | середнє | 19,1 | 6,95 | 5,83 | 8,06 | 2,56 | 0 | 0,64 | 1,89 | 1,67 | 53,39 |
|  | зима | 42,39 | 5,62 | 7,08 | 3,3 | 1,57 | 0 | 0,55 | 0,27 | 2,38 | 36,84 |
|  | весна | 8,24 | 6,91 | 6,73 | 7,12 | 4,97 | 0 | 2,34 | 5,15 | 5,27 | 53,27 |
| Московський | літо | 14,22 | 6,62 | 7,75 | 9,15 | 4,65 | 0 | 0,84 | 3,52 | 2,54 | 50,71 |
|  | осінь | 18,48 | 7,72 | 4,00 | 8,41 | 4,41 | 0 | 1,52 | 3,72 | 4,28 | 47,46 |
|  | середнє | 20,83 | 6,72 | 6,39 | 7,0 | 3,9 | 0 | 1,31 | 3,16 | 3,62 | 47,07 |

Продовження табл.3.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зима | 38,35 | 7,46 | 6,16 | 8,14 | 3,05 | 0 | 0,36 | 0,85 | 4,45 | 31,18 |
|  | весна | 5,3 | 3,2 | 7,4 | 9,1 | 5,2 | 0 | 1,0 | 2,4 | 8,5 | 57,9 |
| Жовтневий | літо | 15,36 | 5,51 | 6,66 | 7,54 | 4,06 | 0 | 1,16 | 1,88 | 3,48 | 54,35 |
|  | осінь | 18,71 | 6,29 | 4,79 | 7,14 | 3,71 | 0 | 1,0 | 2,71 | 4,5 | 51,15 |
|  | середнє | 19,43 | 5,62 | 6,25 | 7,98 | 4,01 | 0 | 0,88 | 1,96 | 5,23 | 48,64 |
|  | зима | 42,42 | 6,4 | 4,8 | 4,01 | 1,42 | 0 | 0,68 | 1,14 | 2,4 | 36,73 |
|  | весна | 17,63 | 6,88 | 1,29 | 5,81 | 1,08 | 0 | 1,08 | 0,86 | 0,22 | 65,15 |
| Орджонікідзевський | літо | 12,22 | 6,00 | 2,94 | 8,55 | 7,66 | 0 | 1,05 | 4,55 | 4,77 | 52,26 |
|  | осінь | 11,88 | 6,79 | 4,12 | 9,58 | 3,39 | 0 | 0,85 | 5,09 | 1,94 | 56,36 |
|  | середнє | 21,04 | 6,52 | 3,29 | 6,99 | 3,39 | 0 | 0,92 | 2,91 | 2,32 | 52,62 |
|  | зима | 64,2 | 8,24 | 4,2 | 1,85 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 18,48 |
|  | весна | 39,24 | 2,18 | 5,67 | 3,49 | 0,87 | 0 | 0,58 | 0,29 | 0,73 | 46,95 |
| Фрунзенський | літо | 20,53 | 7,47 | 6,63 | 8,21 | 1,95 | 0 | 0,37 | 2,21 | 3,47 | 49,16 |
|  | осінь | 14,95 | 7,37 | 4,90 | 7,68 | 2,95 | 0 | 0,95 | 2,53 | 3,47 | 55,20 |
|  | середнє | 34,73 | 6,32 | 5,35 | 5,30 | 1,95 | 0 | 0,48 | 1,26 | 2,17 | 42,44 |
|  | зима | 46,45 | 5,16 | 4,9 | 3,23 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 35,61 |
|  | весна | 35,03 | 4,88 | 6,21 | 2,22 | 0,89 | 0 | 0,22 | 0,44 | 1,55 | 48,56 |
| Червонозаводський | літо | 11,33 | 5,73 | 3,93 | 8,93 | 10,4 | 0 | 1,0 | 3,06 | 2,26 | 52,76 |
|  | осінь | 10,69 | 4,65 | 3,07 | 6,83 | 2,18 | 0 | 0,54 | 3,57 | 2,92 | 65,54 |
|  | середнє | 25,89 | 5,11 | 4,53 | 5,31 | 3,76 | 0 | 0,44 | 1,78 | 2,46 | 50,62 |
| Середнє по місту |  | 22,4 | 6,36 | 5,37 | 6,58 | 3,16 | 0 | 0,81 | 2,13 | 2,95 | 50,24 |

Таблиця 3.11    Зведені усереднені дані морфологічного складу ТПВ за даними досліджень об’єктів накопичення відходів м.Харкова

| Об’єкт дослідження |  | Найменування компонентів та їх % вміст в загальної масі відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | харчові відходи | папір, картон | пласт- маса | скло | чорні метали | кольорові метали | небезпечні відходи | дере-вина | текс- тиль | залишок ТПВ |
| Багатоповерхова |  | 76,50 | 7,3 | 4,37 | 7,39 | 1,11 | 0,32 | 0,26 | 0 | 1,06 | 1,69 |
| забудова | сім´я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приватний сектор |  | 73,58 | 6,68 | 4,59 | 7,68 | 1,56 | 0,42 | 0,55 | 0 | 1,82 | 3,12 |
| Багатоповерхова |  | 44,7 | 9,98 | 6,84 | 6,74 | 2,78 | 0,19 | 0,76 | 1,72 | 2,99 | 23,3 |
| забудова | контейнер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приватний сектор |  | 42,48 | 8,68 | 6,99 | 5,73 | 2,05 | 0,03 | 0,24 | 1,48 | 5,85 | 26,47 |
| Середнє по житловій забудові |  | 59,32 | 8,16 | 5,7 | 6,88 | 1,88 | 0,24 | 0,45 | 0,8 | 2,93 | 13,64 |
| Невиробнича сфера |  | 22,45 | 33,43 | 15,17 | 11,74 | 1,27 | 0,82 | 0,18 | 2,01 | 1,78 | 11,15 |
| Промислові підприємства |  | 7,59 | 21,8 | 9,87 | 8,41 | 4,41 | 2,1 | 0,79 | 4,33 | 10,3 | 30,4 |
| Сміттєвози |  | 22,4 | 6,36 | 5,37 | 6,58 | 3,16 | 0 | 0,81 | 2,13 | 2,95 | 50,24 |
| Середнє по місту |  | 41,38 | 13,45 | 7,67 | 7,74 | 2,32 | 0,55 | 0,51 | 1,67 | 3,81 | 20,9 |